- 麦克纳姆轮四足移动机械臂的轻量化设计与基于 Delta 机构的异构遥操作控制

- 作者、单位及通信邮箱：待作者确认。

- 摘要（Abstract）—搭载机械臂的四足机器人兼具地形适应能力和环境操作能力，在灾害救援、危险环境作业与园区巡检等场景中具有应用价值。面向移动灵活性、结构质量和嵌入式计算资源之间的折中，本文提出一种麦克纳姆轮四足移动机械臂及其异构遥操作系统。底盘每腿保留两个俯仰关节和一个车轮驱动自由度，通过麦克纳姆轮的方向约束实现平面全向运动；控制上采用单腿虚功映射与整机单刚体模型相结合的分层力矩前馈，并通过姿态反馈调整腿长。六轴机械臂通过位置与姿态分解完成解析逆运动学，主端采用 Delta 并联机构与三编码器手柄分别输入末端位置和姿态。通过主从坐标校准与位姿映射，将主手输入转换为机械臂关节指令，并采用主手重力补偿减轻静态持握负担。本文建立了从机构设计、运动学建模到模型前馈与关节控制的完整方法，为系统的嵌入式实现提供依据。

- 关键词（Keywords）：轮足机器人，麦克纳姆轮，移动操作，轻量化设计，力矩前馈，异构遥操作。

- I. 提出的方法（Proposed Method）

  - A. 系统结构与符号约定

- 系统由机器人端的底盘、机械臂模块和操作者侧的 Delta 遥操作控制器组成，分别承担移动与姿态调节、末端操作和位姿输入。机器人端包含十二自由度底盘、六转动关节机械臂及单自由度夹爪，共十九个主动自由度；遥操作主手的三个平移自由度与三个姿态输入自由度单独计数。机器人端与主手的模块划分及主要坐标系如 Fig. 1 所示。

- 底盘采用四轮足构型，每条腿由两个俯仰关节和一个麦克纳姆轮驱动自由度组成。腿部关节调节支撑高度和机身姿态，四个车轮配合实现平面全向运动。基座由碳纤维方管、铝方管、板材及连接件构成分层框架；每条腿的两路关节驱动集中在髋部，并利用平行四边形机构传递膝部运动，以减小小腿运动时的惯性负担 [1]。

- 机械臂模块安装于底盘上方，由六轴串联机械臂和夹爪组成。机械臂采用肘式臂与球腕结构，前三个关节主要确定腕心位置，后三个关节确定末端姿态；夹爪的开合自由度用于抓取。机械臂连杆采用碳纤维板与铝制加工件，夹爪采用连杆与滑轨机构 [1]。

- 遥操作控制器作为主手，以三支链 Delta 并联机构测量三维位置，以安装在动平台上的三编码器手柄测量姿态。平行四边形从动臂使动平台始终与静平台保持平行，将平移输入与姿态输入分离；手柄从 j1 到 j3 依次对应动轴 roll、pitch、yaw。主手通过正运动学获得位置和姿态，并经无线链路向作为从手的机械臂发送位姿指令；主手的力矩前馈用于补偿自身重力，减轻静态持握负担。

- (a) Robot

- (b) Teleoperation controller

- Fig. 1. 系统模块划分与坐标系。（a）机器人端：橙色和青色分别表示机械臂模块、底盘模块；{s} 为惯性系，{b} 位于基座中心，{leg} 位于图示腿的髋关节，{0} 为机械臂 DH 基坐标系，图示前方朝右。（b）遥操作控制器：紫色区域标记整个主手，较淡的蓝色和橙色区域分别标记 Delta 机械臂和三轴手柄；{D} 的原点 O 位于静平台中心，P 为动平台中心。各坐标系均采用右手约定。

- 整机控制流程如 Fig. 2 所示。底盘接收期望平动速度、加速度、基准高度及滚转、俯仰姿态角，分为关节控制器、麦克纳姆轮控制器和模型前馈三路。姿态角度—角速度双环 P 控制器根据 IMU 反馈产生等效腿长增量，经累加、腿高分配和腿部逆运动学得到目标关节角，再由单关节位置—速度串级 PID 输出控制力矩；麦克纳姆轮运动学给出轮电机目标速度，由速度环 PID 输出控制力矩。前馈侧先由单刚体动力学分配期望足端力，再经轮体动力学与腿部连杆力映射得到电机前馈力矩。关节和轮电机分别将控制器输出与对应前馈力矩相加。

- 机械臂控制链以主手位姿为输入，经位置缩放和姿态转换构造从端目标齐次变换矩阵，再由解析逆运动学生成六轴关节目标。关节层根据编码器反馈进行位置—速度串级控制，并叠加机械臂重力前馈。由此，主手在笛卡尔空间描述操作意图，机械臂在关节空间执行指令；底盘依据自身运动指令与 IMU、编码器反馈完成移动和支撑调节。

- Fig. 2. 整机控制流程。（a）遥操作位姿映射与机械臂控制。（b）底盘关节控制、麦克纳姆轮控制及前馈三路结构；单刚体动力学得到期望足端力，经轮体动力学与腿部连杆力映射得到电机前馈力矩。关节与轮电机分别将控制器输出和前馈力矩相加。实线为前向信号路径，虚线为测量反馈；FF 表示前馈。

- 标量采用斜体，矢量采用粗斜体，矩阵采用粗正体；描述性下标、单位和函数名称采用正体。上标 T 表示转置，† 表示 Moore–Penrose 伪逆；[x]×y=x×y。In 为 n 阶单位矩阵，惯性张量另记为 Ic 或 Ib。符号 d、ff 和 fb 分别表示期望、前馈和反馈量。长度、时间和角度统一采用国际单位制。点号表示对时间求导，带期望标记时表示对应导数量的参考值；ex、ey、ez 分别表示所在坐标系的三个坐标轴单位矢量。

- 定义惯性系 {s} 的竖直轴向上；机体系 {b} 固连底盘，原点位于基座中心，x 轴向前、y 轴向左、z 轴向上。腿基系 {legi} 位于第 i 个髋部，腿部运动平面为其 xy 平面。Rsb 将机体系分量变换至惯性系。力矩计算涉及的各矢量必须先变换至同一坐标系；基座中心与整机质心不重合时，力臂必须相对于质心重新计算。

- 机械臂 DH 基坐标系 {0} 位于机械臂底座安装基准处，固连于机器人端；遥操作映射中的从端基坐标系 {A} 与 {0} 表示同一坐标系。主手基坐标系 {D} 固连 Delta 静平台，原点位于静平台中心，轴向按 I-D 节定义。上述坐标系均采用右手约定，主手位姿须经坐标变换后用于从端逆运动学。

  - B. 底盘模块

    - 1) 概述

- 底盘由基座与四条腿组成，每条腿包含轴线平行的髋部俯仰关节、膝关节和一个麦克纳姆轮，共十二个主动自由度。控制采用“单腿建模—整机合力分配—关节执行”的分层结构。腿部关节调整支撑高度与前后轮心位置，车轮负责平面滚动。

    - 2) 单腿运动学

- 设单腿关节角为 qleg=[qleg,1,qleg,2]T，大腿和小腿长度为 L1,L2；轮心位置为 paleg=[xa,ya,0]T。本文以轮轴中心作为单腿运动学的末端参考点，并与轮地触点区分。零位为两连杆沿腿基系负 y 轴伸直，关节角正向由下式确定。几何参数见 TABLE I，Fig. 3 给出单腿结构与坐标系示意。

- Fig. 3. 单腿结构与坐标系示意（图中角度标记表示机构几何关系，解算零位以正文为准）。

- TABLE I. 单腿几何与传动参数

| - 符号 | - 数值或单位 | - 定义 |
| --- | --- | --- |
| - L1 | - 0.170 m | - 大腿关节中心距 |
| - L2 | - 0.220 m | - 小腿关节中心距 |
| - qleg,1,qleg,2 | - rad | - 等效串联关节角 |
| - ηleg | - rad | - 两路髋部驱动输出轴角 |
| - mw | - 0.547 kg | - 单轮模型质量 |
| - rw | - 0.07 m | - 车轮有效滚动半径 |

- 忽略连杆弹性，单腿正运动学为

| - xa=L1sinqleg,1+L2sin(qleg,1+qleg,2),ya=−L1cosqleg,1−L2cos(qleg,1+qleg,2). | - (1) |
| --- | --- |

- 采用轮心位于髋部下方的几何逆解分支，定义

| - ρleg=xa2+ya2,αleg=arccosL12−L22+ρleg22L1ρleg,βleg=atan2(−ya,xa). | - (2) |
| --- | --- |

- 令 γleg=αleg+βleg，有

| - qleg,1=π2−γleg,qleg,2=atan2ya+L1sinγleg, xa−L1cosγleg+γleg. | - (3) |
| --- | --- |

- 逆解要求 |L1−L2|≤ρleg≤L1+L2 且 ρleg>0。

- 以 c1=cosqleg,1、s1=sinqleg,1、c12=cos(qleg,1+qleg,2)、s12=sin(qleg,1+qleg,2) 简记，轮心雅可比为

| - Jleg=∂paleg∂qleg=L1c1+L2c12L2c12L1s1+L2s12L2s1200. | - (4) |
| --- | --- |

    - 3) 麦克纳姆轮运动学

- 麦克纳姆轮由主动轮毂和沿轮缘分布的被动辊子组成，辊子手性决定侧向速度与轮毂转速之间的符号关系。Fig. 4 给出两种轮体结构。与普通车轮相比，被动辊子允许接触点沿特定方向运动，四轮适当配置后可产生前进、侧移和偏航运动。

| - Fig. 4(a). A 型麦克纳姆轮结构。 | - Fig. 4(b). B 型麦克纳姆轮结构。 |
| --- | --- |

- 从俯视图左前轮起逆时针编号：i=1,2,3,4 依次为左前、左后、右后、右前。令 pi 为机体系下的轮心位置，vb 为基座原点速度，ωb=ωb,zez。在基座水平、各腿相对基座静止的假设下，所有分量均在机体系表示，有

| - vi=vb+ωb×pi. | - (5) |
| --- | --- |

- 若同时调整腿部，右侧需加上轮心相对基座速度 pi。定义轮轴单位矢量 ai、滚动单位矢量 di=ez×ai，并规定正轮速使轮毂在接触点产生 −rwωidi 的速度。令辊子自由滚动方向和轴线方向分别为

| - ti=sinϑidi+cosϑiai,ni=cosϑidi−sinϑiai, | - (6) |
| --- | --- |

- 其中 ϑi=±π/4 为从轮轴方向到辊子自由滚动方向的有向角。理想接触下，沿辊子轴线的相对滑动为零，即

| - niTvi−rwωidi=0. | - (7) |
| --- | --- |

- 消去被动辊子速度后得到

| - ωi=vi⋅di−(vi⋅ai)tanϑirw. | - (8) |
| --- | --- |

- 式（8）保留了普通车轮的滚动项与辊子带来的侧向项。轮毂相对小腿的编码器速度与绝对自转速度还相差小腿绕轮轴的转速；腿部运动时应进行相应补偿。

    - 4) 轮体动力学与足端力映射

- 直接对所有连杆求解完整动力学会增加参数标定与实时计算负担。本文采用分层建模方法，先对具有独立质量的轮体建模，再通过虚功原理将轮端载荷映射到腿部驱动。Fig. 5 给出车轮受力示意图。

- Fig. 5. 车轮受力示意图：地面接触力、轴端作用力、重力、驱动力矩及轮心至接触点的力臂。

- 令 fe 为地面对轮的作用力，fw 为小腿对轮的作用力，ac 为轮质心加速度，g 为重力加速度矢量。在同一坐标系下，牛顿方程给出

| - fw=mwac−fe−mwg. | - (9) |
| --- | --- |

- 令 rce 为轮质心指向触点的力臂，轮轴正向单位矢量为 eax，则轮电机轴向驱动力矩为

| - τw=eaxT(Icωw+ωw×(Icωw)−rce×fe). | - (10) |
| --- | --- |

- 该表达式取轮轴方向投影；其余方向的约束力矩由轴承和机构承担。低速实现中忽略陀螺项，快速转动时则需考虑惯性耦合。其中，Ic 为轮体关于质心的惯性张量，ωw 为轮体相对惯性系的角速度，ωw 为角加速度；上述量均以同一坐标系的分量参与运算。

- 设腿部等效关节角与驱动输出轴角满足

| - qleg=Atrηleg, Atr=10−11. | - (11) |
| --- | --- |

- 该关系描述机构几何耦合，电机转子侧减速比需要另行换算。令 τq 为与 qleg 功率共轭的广义力矩，τη 为与 ηleg 共轭的驱动力矩。轮对小腿的力为 −fw，反作用轴向力矩为 −τw；选取与 qleg,1+qleg,2 正向一致的轴向标量后，虚功平衡为

| - 0=​τqTδqleg−fwTJlegδqleg−τw[1,1]δqleg. | - (12) |
| --- | --- |

- 因此，在忽略腿杆重力与惯性时，

| - τq=JlegTfw+[1,1]Tτw,τη=AtrTτq. | - (13) |
| --- | --- |

- 第二式来自 τηTδηleg=τqTδqleg，因而必须使用传动矩阵的转置。所有轮端力均须先变换至腿基系。

    - 5) 整机单刚体动力学

- 将底盘与机械臂作为具有等效质量和惯量的系统，忽略其快速内部相对运动，采用单刚体近似。整机质量记为 m，质心加速度为 aG；re,i 为质心指向第 i 个触点的矢量。Fig. 6 基于底盘立体构型给出接触力和质心的示意图。

- Fig. 6. 基于底盘立体构型的整机质心与四轮接触力示意。各接触力以竖直箭头示意其作用位置，实际方向由接触条件决定；选取第 i 个触点标注接触力及质心至触点的力臂。质心位置仅作示意。

- 以下各量均在惯性系表示。ω 为机身角速度，ω 为角加速度，Ib 为以机体系分量表示的整机质心惯性张量。惯性张量变换为 Is=RsbIbRsbT。令

| - H=I3I3I3I3[re,1]×[re,2]×[re,3]×[re,4]×, | - (14) |
| --- | --- |
| - bdyn=m(aG−g)Isω+ω×(Isω),fe=[fe,1T,…,fe,4T]T. | - (15) |

- 牛顿与欧拉方程可以写为

| - Hfe=bdyn. | - (16) |
| --- | --- |

- 其中 H∈ℝ6×12。低速计算可忽略 ω×(Isω)；在姿态变化不明显且机械臂相对底盘基本静止时，此近似精度较高。足端力的最小范数分配为

| - fe⋆=H†bdyn=HT(HHT)−1bdyn, | - (17) |
| --- | --- |

- 右侧逆矩阵形式仅在 H 满行秩时成立。在本文的常态四轮接地构型下，四个触点不全共线，因此该矩阵的秩为 6，满足满行秩条件。该解最小化接触力的欧氏范数。

    - 6) 姿态控制器

- 固定腿部关节姿态难以适应地面高度变化。本文根据姿态误差增量调整腿长，以惯性测量单元（IMU）提供的滚转角 ϕ、俯仰角 θ 及角速度作为反馈。本文采用角度—角速度双环 P 控制，并累加腿高修正。闭环控制结构如 Fig. 7 所示。对任一姿态轴 χ∈{ϕ,θ}，可写为

| - eχ[k]=χd[k]−χ[k],χd[k]=kp,χeχ[k],Δuχ[k]=kh,χχd[k]−χ[k],uχ[k]=uχ[k−1]+Δuχ[k]. | - (18) |
| --- | --- |

- 其中，k 为采样序号；χ[k] 和 χd[k] 分别为当前与期望姿态角，eχ[k] 为姿态角误差，单位均为 rad。χ[k] 为 IMU 测得的当前角速度，χd[k] 为角度环给出的期望角速度，单位为 rad/s。

- kp,χ 为角度环比例增益，将姿态角误差转换为期望角速度；kh,χ 为角速度环比例增益的离散形式，将角速度误差转换为本周期的高度修正增量 Δuχ[k]，已包含采样周期的影响。uχ[k] 为累加后的支撑高度修正量，uχ[k−1] 为上一周期的值；高度修正量及其增量的单位均为 m。

- 支撑高度按四轮在机体系中的分布进行分配。pi,x、pi,y 为轮心位置 pi 的前向、左向分量；ab、bb 分别为前后、左右轮心间距的一半，均为正值，上述长度的单位均为 m。在四腿近似对称、小姿态角和触点高度暂时固定的条件下，可将修正分配为

| - hid[k]=h0+pi,ybbuϕ[k]−pi,xabuθ[k]. | - (19) |
| --- | --- |

- 其中，h0 为基准支撑高度，hid 为第 i 条腿的期望支撑高度，均以向下为正、单位为 m；uϕ、uθ 分别为滚转、俯仰控制器输出的高度修正量。转换为关节角度时，xi、yi 表示第 i 个轮心在其腿基坐标系下的目标坐标，分别对应单腿逆运动学中的 xa、ya。姿态调节保持 xi 的设定值，并令 yi = −hid，再由单腿逆解得到关节目标。

- Fig. 7. 底盘姿态控制器闭环方框图。滚转与俯仰分别采用式（18）的双环 P 控制及高度增量累加，两轴修正量经式（19）共同分配至四腿；关节伺服内环合并表示。

  - C. 机械臂逆运动学

- 六轴机械臂采用肘式臂与球腕结构，末三轴交于腕心，可将逆解分为前三轴定位和后三轴定姿。给定末端目标位置 p06 和姿态 R06，按照本文的工具坐标约定，腕心沿工具负 y 轴回退距离 d6：

| - pW=p06−d6R06ey. | - (20) |
| --- | --- |

- (a) Physical view

- (b) Joint coordinate frames

- Fig. 8. 六轴机械臂关节坐标系。（a）侧视图上的坐标系对应位置。（b）关节坐标系与连杆尺寸定义。坐标系 2、3 的原点重合，坐标系 4、5 的原点重合。

- 关节角记为 qa,j（j=1,…,6），末端位置和姿态均相对于基坐标系 {0} 表示。d4 为沿第三坐标系 z 轴从其原点至腕心的距离。

- 将坐标系 4、5 的重合原点定义为腕心，设腕心坐标为 (xW,yW,zW)，径向距离为 ρW=xW2+yW2。按图示连杆参数与关节零位定义，a1,d1 为肩部径向和高度偏置，等效臂长为 ℓ2=a2、ℓ3=d4。记肩腕距离 ρA=(ρW−a1)2+(zW−d1)2、方向角 γA=atan2(zW−d1,ρW−a1)，由平面三角形余弦定理，正向高臂分支为

| - qa,1=atan2(yW,xW),qa,2=γA+arccosℓ22+ρA2−ℓ322ℓ2ρA,qa,3=−π+arccosℓ22+ℓ32−ρA22ℓ2ℓ3. | - (21) |
| --- | --- |

- 前三轴确定旋转矩阵 R03 后，由 R06=R03R36 得球腕相对姿态

| - R36=R03TR06=[n,o,a]. | - (22) |
| --- | --- |

- 令 nz,ox,oy,oz,az 为各列矢量的相应分量，腕部关节角满足 qa,j=θj−θ0,j，j=4,5,6，其中 θ0,j 为零位偏置。按本文的球腕坐标约定，在 sinθ5≠0 时，匹配旋转矩阵元素可得

| - θ5(±)=±arccos(−oz),θ4(±)=atan2(oysinθ5(±),oxsinθ5(±)),θ6(±)=atan2(azsinθ5(±),nzsinθ5(±)). | - (23) |
| --- | --- |

- 对候选解进行位姿回代及关节限位检查，选择与上一时刻关节角最接近的可行分支。

  - D. Delta 遥操作控制器

    - 1) 构型与正运动学

- 主端采用三支链 Delta 并联机构实现三维平移，并在动平台上安装三个带编码器的转动关节输入三维姿态。平行四边形从动臂约束动平台相对静平台保持平行，从而将位置输入与姿态输入分开。Fig. 9 给出 Delta 机构、三轴手柄及转轴标注，几何参数列于 TABLE II。

- Fig. 9. 遥操作主手结构与转轴示意。（a）Delta 平移机构，黄色闭合轮廓突出显示一组平行四边形从动臂；三支链共同约束动平台始终与静平台保持平行。（b）三轴姿态手柄，按安装端至握持端依次标出三个转动关节。红色点划线表示转轴中心线，蓝色标记表示平台平行关系。

- {D} 的原点 O 位于静平台中心。正 xD 轴垂直于静平台，由动平台指向静平台；正 zD 轴在静平台平面内从 O 指向 A1；yD 轴按右手系确定，三轴单位矢量满足 ex×ey=ez，工作侧为 xD<0。静、动平台连接点分布圆半径分别记为 RD,rD，主动臂和从动臂长度为 LD,LP。三支链方位角绕正 xD 轴按右手方向、从正 zD 轴起算：ψi=2π(i−1)/3，径向单位矢量为 ei=[0,−sinψi,cosψi]T。主动臂角 θD,i 从静平台平面内的径向外侧方向起算，朝负 xD 工作侧转动为正。几何关系如 Fig. 10 所示；单支链图采用对称构型展示角度与长度定义，虚线段对应式（25）中的等效长度约束。

- Fig. 10. Delta 机械臂几何模型。（a）三支链构型，基座原点 O 位于静平台中心，正 x 轴沿平台法向由动平台指向静平台，正 z 轴从 O 指向 A1，三轴按右手系定义；动平台中心为 P，成对从动杆构成平行四边形并保持两平台平行。（b）对称构型下的单支链剖面，标出平台半径、杆长、主动臂角及等效球心。

- TABLE II. Delta 主端几何参数（来自机械设计资料 [1]）

| - 符号 | - 数值 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - RD | - 0.095 m | - 静平台连接点分布圆半径 |
| - rD | - 0.066 m | - 动平台连接点分布圆半径 |
| - LD | - 0.150 m | - 主动臂中心距 |
| - LP | - 0.200 m | - 从动臂中心距 |

- 设动平台中心为 pD=[xD,yD,zD]T，将动平台半径移入支链几何后，等效球心为

| - ci=(RD−rD+LDcosθD,i)ei−LDsinθD,iex. | - (24) |
| --- | --- |

- 从动臂等长约束给出三球交点方程

| - ∥pD−ci∥22=LP2, i=1,2,3. | - (25) |
| --- | --- |

- 第 2、3 个方程分别减去第 1 个方程，可消除二次项，得到

| - 2(ci−c1)TpD=∥ci∥22−∥c1∥22, i=2,3. | - (26) |
| --- | --- |

- 记 ci=[cix,ciy,ciz]T，定义

| - BD=2c2y−c1yc2z−c1zc3y−c1yc3z−c1z,dD=∥c2∥2−∥c1∥2∥c3∥2−∥c1∥2,eD=2[c2x−c1x,c3x−c1x]T. | - (27) |
| --- | --- |

- 在 BD 可逆时，令 u=BD−1dD、v=−BD−1eD，有

| - [yD,zD]T=u+vxD. | - (28) |
| --- | --- |

- 记 c1,yz=[c1y,c1z]T，代回第一球面，得到 ADxD2+BDxD+CD=0，其中

| - AD=1+vTv,BD=2vT(u−c1,yz)−c1x,CD=∥u−c1,yz∥2+c1x2−LP2. | - (29) |
| --- | --- |

- 从二次方程候选根中选择满足工作侧、机构装配分支和连续性条件的根。

    - 2) 雅可比与力矩前馈

- 为降低操作员的手部施力负担并改善操作精度，遥操作控制器通过 Delta 机构的三个主动关节施加前馈力矩，补偿机构自重的部分影响。

- 记三主动关节角组成的向量为 θD。在非奇异工作区域，动平台位置对关节角的雅可比矩阵及速度关系为

| - JD=∂pD∂θD, pD=JDθD. | - (30) |
| --- | --- |

- 由虚功原理，动平台的期望支撑力 fD 对应的电机前馈力矩为

| - τD,ff=JDTfD. | - (31) |
| --- | --- |

- 重力补偿取 fD=−mDg，其中 mD 为动平台与手柄的等效质量，g 为基座坐标系 {D} 下的重力加速度向量。

    - 3) 位姿映射与关节指令

- 主端的位置输入取 Delta 动平台中心 pD=xD,yD,zDT。手柄采用动轴 X–Y–Z 欧拉角：从 j1 到 j3 依次为滚转（roll）、俯仰（pitch）、偏航（yaw），经编码器零位与正向标定后分别记为 ϕh,θh,ψh，单位为 rad。j1 绕初始 x 轴旋转，j2 绕经 j1 旋转后的 y 轴旋转，j3 绕经前两关节旋转后的 z 轴旋转，正向均遵循右手定则。主端旋转矩阵及位姿输入的齐次矩阵为

| - Rh=Rh,0RxϕhRyθhRzψh,TDh=RhpD0T1. | - (32) |
| --- | --- |

- 其中，Rh,0 为手柄零位姿态相对 {D} 的固定安装旋转；零位坐标轴与 {D} 对齐时，Rh,0 等于 I3。动轴旋转依次右乘，故三个关节的旋转矩阵按 roll、pitch、yaw 排列。Rh 将手柄姿态坐标系的分量变换至 {D}，该姿态坐标系的原点取位置输入点，即动平台中心。

- 将从端机械臂基坐标系记为 {A}，与 I-C 节的坐标系 {0} 一致。初始化时记录主端位置零点 pD,0 和从端参考位置 pA,0，由主端矩阵中的位置、姿态分块计算从端目标：

| - pA,d=pA,0+KmapRADpD−pD,0,RA,d=RADRhRtool. | - (33) |
| --- | --- |

- 其中，RAD 将 {D} 中的分量旋转至 {A}；Kmap=diagkx,ky,kz 为无量纲位置缩放矩阵，沿从端基坐标轴分别缩放；Rtool 为从端工具姿态相对手柄姿态的固定校准旋转。两项姿态校准均由安装关系确定。主端先完成姿态校准，再转换为 RPY 发送，因此接收端按同一动轴 X–Y–Z 约定还原后即可得到 RA,d，不再重复施加校准。

- 将式（33）的目标位置和姿态重新组合，得到从端末端相对机械臂基座的目标齐次变换矩阵：

| - TA,d=RA,dpA,d0T1. | - (34) |
| --- | --- |

- 该矩阵的旋转块与平移列分别对应 I-C 节的末端目标姿态和位置，关节指令由解析逆解得到：

| - p06=pA,d, R06=RA,d,qa,d=IKTA,d. | - (35) |
| --- | --- |

- 具体而言，先由式（20）扣除工具偏置得到腕心，再由式（21）计算前三个关节角；随后用式（22）求腕部相对姿态 R36，由式（23）及零位偏置得到后三个关节角。保留满足关节限位且与上一时刻最接近的可行解，作为六轴关节指令 qa,d。

- II. 结论（Conclusion）

- 本文围绕麦克纳姆轮四足底盘、六轴机械臂和 Delta 异构遥操作控制器，提出了结构设计、运动学映射与底盘模型前馈相结合的系统方案。底盘通过两关节轮腿和麦克纳姆轮实现支撑调节与平面移动，控制采用单腿虚功映射和整机单刚体分配；机械臂通过腕心定位与球腕定姿，将末端目标位姿转换为关节指令；主端通过 Delta 平移、三编码器姿态输入与坐标缩放连接操作者和机器人。

- 本文形成了底盘移动与姿态控制、机械臂逆运动学及主从位姿映射相结合的控制流程。整机能耗、末端定位精度及重复任务成功率仍需定量评估。后续将完善带物理约束的接触力分配与主从标定，统一仿真和实机测试条件，并通过重复任务试验评价该方案的效率、精度和适用范围。

- 致谢（Acknowledgment）

- 资助项目、合作单位及需致谢人员待作者确认。

- 参考文献（References）

- [1] “机械部分，”项目机械设计资料，未正式出版，作者与成稿日期待确认，仓库文件：机械部分.docx。